A

Na číslicovom meracom prístroji (ČMP) sú dané tieto údaje:

Rozsah: 20V

Chyby:  ±0,1% z údaja, ±0,05% z rozsahu

Údaj na displeji ČMP. 5,53V

Úlohy:

- Definujte jednotlivé chyby ČMP

- Napíšte rozdiel vo vyjadrovaní chyby pre AMP a ČMP

- Vypočítajte skutočnú hodnotu odmeraného napätia

- Vypočítajte celkovú relatívnu chybu daného ČMP

B

Na číslicovom meracom prístroji (ČMP) sú dané tieto údaje:

Rozsah: 200V

Chyby:  multiplikatívna chyba ±0,1%, ±3 digit

Údaj na displeji ČMP. 10,5V

Úlohy:

- Definujte jednotlivé chyby ČMP

- Vypočítajte skutočnú hodnotu odmeraného napätia

- Vypočítajte celkovú relatívnu chybu daného ČMP

- Napíšte spôsob zníženia chyby a zdôvodnite ho