1.Charakterizujte vlastnú spotrebu voltmetra a odvoďte vzťah pre jej výpočet.Aký má byť vnútorný odpor voltmetra, aby bola jeho spotreba čo najnižšia.

2.Charakterizujte vlastnú spotrebu ampérmetra a odvoďte vzťah pre jej výpočet.Aký má byť vnútorný odpor apérmetra, aby bola jeho spotreba čo najnižšia.

3.Na číselníku voltmetra je údaj 500Ω/V a rozsah stupnice je 100 dielikov. Vypočítajte spotrebu voltmetra pri výchylke 80 dielikov, pri ktorej bolo namerané napätie 40V.

4.Vypočítajte spotrebu ampérmetra pri výchylke 40 dielikov, ak jeho merací rozsah je 500mA, rozsah stupnice 100 dielikov a pri maximálnej výchylke vznikne na ampérmetri úbytok napätia 1V.

5.Vysvetlite pojmy : elektromechanické prístroje sú analógové prístroje. Vymenujte a v krátkosti charakterizujte časti elektromechanických meracích prístrojov. Na čo slúžia direktívne pružiny pri elektromechanických prístrojoch.

6.Vymenujte aspoň tri vonkajšie vplyvy, ktoré ovplyvňujú presnosť merania elektromechanickými meracími prístrojmi, ako môžme minimalizovať tieto vplyvy. Nakreslite značky pre uvedené systémy:

Magnetoelektrický, elektrodynamický, indukčný.

7.Vysvetlite základné pojmy ako : tlmenie, citlivosť, preťažiteľnosť, absolútna a relatívna chyba (aj matematickým vyjadrením)

8.Vysvetlite, aký je základný rozdiel pri meraní na elektromechanickom volmetri a wattmetri. Napíšte, ako vypočítate pri jednotlivých el.meracích prístrojoch konštantu.

9.Nakreslite a popíšte meranie malých odporov voltampérovom metódov. Odvoďte vzťah pre výpočet odmeraného odporu s korekciou na spotrebu meracích prístrojov.

10.Nakreslite a popíšte meranie veľkých odporov voltampérovom metódov. Odvoďte vzťah pre výpočet odmeraného odporu s korekciou na spotrebu meracích prístrojov.

11.Vymenujte štyri meracie metódy merania odporu.Posúďte, ktorá z metód je najpresnejšia, najrýchlejšia a najpoužívanejšia. Vymenujte základné parametre, ktoré pred meraním musíte poznať, zdôvodnite, aký zdroj musíte použiť Nakreslite schématickú značku meracieho systému, ak použijete elektromechanický merací prístroj.

12.Vysvetlite, aký je rozdiel pri meraní indukčnosti s jadrom a bez jadra. Aké základné parametre musíte poznať, aké meracie metódy môžte použiť. Nakreslite schématické značky meracích systémov, pri použití elektromechanických meracích prístrojov

13.Vysvetlite základný princíp merania jednosmerného a striedavého výkonu. Nakreslite a pomenujte schematickú značku elektromechanického meracieho systému.

14.Vysvetlite základný princíp merania na polovodičových súčiastkach. Napíšte, aké zdroje, meracie prístroje a aké parametre potrebujeme poznať. Nakreslite a pomenujte schematickú značku elektromechanického meracieho systému, ktorý použijete.