| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : Peter Molčány |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : 2009/2010 |  |  | Trieda : 4.D |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : PIN |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### Meranie na operačných zosilňovačoch |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : |  | Pracovisko : |  |  | Dátum: 7.5.2010 |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

Daná úloha :

- Teoreticky spracujte problematiku operačných zosilňovačov

- Pomocou programu MultiSIM simulujte základné zapojenia OZ

- Meraním zistite základné parametre OZ MAA741

Úloha 1 – Teoretický úvod:

Zosilňovač – obvod zvyšujúci úroveň signálu, pri zachovaní jeho tvaru.

Operačný zosilňovač (OZ),(angl. op-amp) je

lineárny jednosmerný aj striedavý diferenciálny zosilňovač s veľmi vysokým zosilnením (ziskom), s vysokou hodnotou vstupného odporu (impedancie) a nízkou hodnotou výstupného odporu (impedancie).

Má dva vstupy a väčšinou jeden výstup.

Invertujúci vstup OZ otáča fázu o 180°.

Neinvertujúci vstup má vstupné napätie vo fáze

s výstupom.

OZ je vysoko odolný voči rušivým signálom a

pracuje stabilne, so spätnou väzbou v obvode

Základné vlastnosti OZ:

Veľké zosilnenie ideálny OZ nekonečné

Veľký vstupný odpor ideálny OZ nekonečný

Malý výstupný odpor ideálny OZ nulový

Široký frekvenčný rozsah ideálny OZ nekonečný

Charakteristickou vlastnosťou OZ je jeho veľká citlivosť na rozdiel vstupných napätí a necitlivosť k absolútnej hodnote týchto napätí

Prenosové vlastnosti obvodov s OZ závisia takmer len od prvkov obvodu spätnej väzby.

Využitie OZ:

Využitie OZ je veľmi široké - v procesoch operačných sietí na vykonávanie

základných matematických operácií ako integrátory, sčítačky derivátory, v meracej technike na priame meranie  základných elektrických veličín, na úpravu meraných hodnôt a na generovanie rôznych tvarových signálov, na zmeny amplitúdy a polarity napätia, ako prevodníky napätia a prúdu, komparátory v regulačných obvodoch, vyskytujú sa tu v meracích a v korekčných výkonových členoch. Napr: Oscilátory, Aktívne filtre

Základný obvod využíva diferenciálny zosilňovač s dvoma vstupmi ( invertujúci a neinvertujúci ) a najmenej s jedným výstupom.

Význam zapojenia vstupných napätí:

Keďže vstupný obvod OZ tvorí diferenciálny zosilňovač, OZ zosilňuje len rozdielové alebo

diferenčné vstupné napätie. Zosilnenie OZ bude závisieť od spôsobu pripojenia signálov na vstupy OZ a od ich polarity, podľa toho rozlišujeme diferenciálny vstup a súhlasný vstup.

Vstupný offset a drift OZ:

Offset, odchýlka – nežiadúci, parazitný signál na vstupe ROZ, generovaný v obvode ROZ, ktorý môže zmeniť výstup ROZ.

Drift – jeho teplotná, časová nestálosť, aj vplyv zmeny UCC.

Napäťová nesymetria vstupov OZ je napätie, ktoré sa musí priviesť medzi vstupné svorky + a -, aby výstupné napätie bolo nulové. Prúdová nesymetria vstupov OZ je rozdiel prúdov do obidvoch vstupov, ak je výstupné napätie nulové.

Vstupný kľudový prúd OZ je stredná hodnota jsm. prúdov tečúcich medzi vstupnými svorkami a zemou pri nulovom vstupnom signále.

Vstupný napäťový rozsah OZ je rozsah vstupných napätí, v ktorom má OZ špecifikované funkčné vlastnosti.

Vstupný diferenčný odpor OZ je odpor medzi jedným vstupom a druhým uzemneným vstupom.

Napäťové zosilnenie OZ pri otvorenej spätnoväzobnej slučke je napäťové zosilnenie definované pre predpísanú záťaž, napájacie napätie a maximálny prípustný neskreslený signál pri kompenzovanej napäťovej nesymetrii vstupov.

Maximálna dovolená výkonová strata je maximálny výkon, ktorý môže OZ dodať do určenej záťaže pri špecifikovanom napájacom napätí, pričom sa nesmie nedovolene zvýšiť teplota OZ.

Príkon OZ je jednosmerný príkon dodávaný do obidvoch vetví napájania, potrebný ku činnosti OZ pri nulovom výstupnom napätí, bez záťaže a pri danej teplote.

Úloha 2 – simulácia:

Neinvertujúce zapojenie OZ:

Invertujúce zapojenie OZ:

Úloha 3 – meranie:

- Z katalógu zistite základné parametre OZ MAA 741

- Na OZ odmerajte vstupnú napäťovú nesymetriu a porovnajte s katalógovým údajom.

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

SZ – zdroj symetrického napätia Diametral P230R510

Voltmeter – M-36500, DHM/UP652

Pripravok s OZ

Katalógové údaje:

Napäťová nesymetria vstupu pri R≤10kΩ=1,5<5 mV

Prúdová nesymetria vstupu 10<200 nA

Vstup kľudový - 80<500 nA

Zosilnenie – 150 000>50 000

Napájací prúd – 1,7<2,8 mA

Ucc=±15 V

Tabuľka:

| OZ | Rs [Ω] | UB [V] | U2 [mV] | UN Vst±Kat | UN Vst[mV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAA741 | 10 000 | ±15 | 40 | <5 mV | 0,4 |
| MAA741 | 50 | ±15 | 30 | <5 mV | 0,3 |

Vzorový výpočet:

Uvst=U2/Au=40mV/100=0,4mV

Vyhodnotenie:

Operačný zosilňovač MAA741 vyhovuje parametrom v katalógu. Napäťová nesymetria je 0,4mV.