POSTUP PRI MERANÍ

Pri meraní citlivosti postupujeme nasledovne :

- Zapojíme merací obvod podľa schémy zapojenia.

- Prevedieme kontrolu a nastavenie signálneho generátora AM podľa Návodu pre obsluhu :

  - Na vypnutom signálnom generátore AM skontrolujeme a prípadne pomocou skrutky 0 nastavíme mechanickú nulu indikátora. Zapneme signálny generátor AM a z dôvodu ustálenia parametrov ho necháme v činnosti aspoň 15 minút pred vlastným meraním.

  - Ovládacími prvkami frequency (prepínač rozsahov a plynulé prelaďovanie v rámci rozsahu) nastavíme na signálnom generátore AM požadovanú frekvenciu nosného signálu (aktuálny frekvenčný rozsah je indikovaný červenou diódou na pravom okraji stupnice).

  - Ďaľším krokom je ciachovanie signálneho generátora. Zatlačíme tlačidlo off v sekcii modulation, čím dosiahneme generovanie nosnej vlny bez modulácie. Potom pomocou ouput voltage nastavíme úroveň nosnej vlny tak, aby sme na indikátore dosiahli hodnotu 1 V. Stlačením jedného z prepínačov modulation zvolíme frekvenciu modulačného signálu (400 Hz, 1000 Hz, 1400 Hz). Na stupnici koeficientu hĺbky modulácie am depth m% nastavíme hodnotu 80 a pomocou potenciometra 80% set nastavíme na indikátore hodnotu 80%.

  - Po naciachovaní generátora AM môžeme pristúpiť k vlasnému meraniu. Na stupnici m% signálneho generátora AM nastavíme požadovanú hodnotu činiteľa hĺbky modulácie 30%.

Toto opakujeme po každom nastavení nosnej frekvencie (v našom prípade štandardnej frekvencie).

- Na signálnom generátore nastavíme jednu zo štandardných frekvencií. Úroveň výstupného napätia signálneho generátora AM, ktoré modulujeme frekvenciou 1000 Hz pri hĺbke modulácie 30 % nastavíme na hodnotu 100 až 200 μV.

- Na rozhlasovom prijímači nastavíme ovládacie prvky regulátora hlasitosti a tónovej clony na maximum a zvolíme vlnový rozsah, na ktorom sa nachádza frekvencia nastavená na signálnom generátore AM.

- Ladiacim prvkom rozhlasového prijímača nastavíme maximálnu výchylku elektronického voltmetra EV (na rozsahu 1 V), vtedy je vstupný obvod prijímača v rezonancii so signálnym generátorom AM.

- Výstupným deličom signálneho generátora AM upravíme úroveň výstupného napätia tak, aby na výstupe prijímača bol štandardný výstupný výkon 50 mW, hodnota výstupného vysokofrekvenčného napätia signálneho generátora je zároveň hodnota citlivosti na príslušnej frekvencii.

- Podobne postupujeme aj pri meraní citlivosti na ostatných frekvenciách.

# SCHÉMA A ČINNOSŤ SIGNÁLNEHO GENERÁTORA AM

1 V

0 – 1 V

VFO

NFO

M

EV

D

Signálny generátor AM pozostáva z vysokofrekvenčného oscilátora VFO, ktorého frekvenciu možno meniť v širokom rozsahu a ktorý obsahuje obyčajne aj obvod na udržiavanie amplitúdy výstupného napätia na konštantnej hodnote. Nízkofrekvenčný oscilátor NFO vyrába modulačné napätie frekvencie 100, 400, 1000 alebo 10000 Hz. Ďalšou časťou sú vysokofrekvenčný oddeľovací zosilňovač M, ktorý spĺňa aj funkciu modulátora a delič výstupného napätia (atenuátor) D na presné nastavenie výstupného napätia. Elektronický voltmeter EV meria vysokofrekvenčné napätie pred deličom napätia a má súčasne aj funkciu merača hĺbky modulácie.