TEORETICKÝ ÚVOD

### MERANIE ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ RÁDIOVÝCH PRIJÍMAČOV

Rádiové prijímače, používané v najrôznejších oblastiach oznamovacej techniky, môžeme rozdeliť do nasledujúcich tried :

- rozhlasové prijímače,

- televízne prijímače,

- spojové (komunikačné) prijímače (sú určené k príjmu rôznych spravodajských relácií rôznych profesionálnych inštitúcií, ako napr. diplomatické služby, polícia, doprava, zdravotníctvo a pod., hlavne v pásme KV a VKV),

- prijímače pre príjem na mobilných objektoch,

- rádiolokačné prijímače (slúžia k vyhľadávaniu a presnému zameraniu najrôznejších objektov nachádzajúcich sa na zemskom povrchu, na mori alebo v priestore),

- rádionavigačné prijímače (tvoria prijímaciu časť rádionavigačných systémov, ktoré sú určené k orientácii lietadiel, lodí alebo iných objektov v priestore),

- telemetrické prijímače (telemetrické systémy pre meranie rôznych parametrov vzdialených objektov),

- rádiometrické prijímače (slúžia k indikácii a meraniu slabých signálov šumového charakteru, ktoré vyžarujú rôzne objekty na zemi alebo v kozme),

- prijímače pre príjem signálov z umelých družíc (určené pre skupinový alebo individuálny satelitný príjem).

Pre posudzovanie základných vlastností rádiových prijímač nov sú zavedené jednotné normalizačné kritéria (normy STN IEC 36 7090 a STN 60 345-3 až 9), podľa ktorých sa zaraďujú prijímače do jednotlivých akostných tried. Účelom týchto noriem je zabezpečiť jednotný postup pri meraní a vyjadrovaní vlastností prijímačov. Základné hľadiská, podľa ktorých sa hodnotia vlastnosti jednotlivých rádiových prijímačov sú :

- citlivosť,

- selektivita,

- funkčné rozsahy,

- druhy modulácií,

- akosť reprodukcie.

##### Maximálna citlivosť

Citlivosť obecne udáva, aké slabé signály je prijímač ešte schopný prijímať.

Maximálna citlivosť prijímača je definovaná ako najmenšia úroveň vstupného signálu so štandardnou moduláciou, ktorý na výstupe prijímača vytvorí štandardný výstupný výkon, keď sú všetky ovládacie prvky prijímača nastavené na maximálne zosilnenie. Čím nižšia je táto úroveň vstupného signálu, tým citlivejší je prijímač.

Ako štandardná modulácia je normalizovaná hĺbka modulácie na 30 % modulácie maximálnej so sínusovým priebehom o f = 1 kHz (to znamená, že pri AM sa amplitúda signálu mení o ± 30 % amplitúdy nosnej vlny; pri FM sa mení frekvencia tak, že krajné odchýlky činia 30 % maximálneho dohodnutého frekvenčného zdvihu, t.j. 0,3 x (± 75 kHz) = ± 22,5 kHz ).

Normalizovaný štandardný výstupný výkon na výstupe nf zosilňovača je 50 mW (resp. 5 mW pre malé vreckové prijímača alebo 500 mW pre veľké kvalitné prijímače).

Maximálna citlivosť sa vyjadruje v μV, alebo úrovňou vstupného napätia v dB vztiahnutého k referenčnému napätiu 1 V.

Rozhlasové prijímače AM pracujú v pásme 150 kHz až 30 MHz, pričom v praxi sa u nich používajú kapacitné (drôtové) antény, využívajúce elektrickú zložku elektromagnetického poľa a tiež indukčné antény, využívajúce jeho magnetickú zložku. Podľa druhu antény sa potom zavádza do meraného prijímača meracia štandardizovaná frekvencia, a to cez štandardnú umelú anténu (imitujúcu impedanciu priemernej drôtovej antény), alebo pomocou štandardnej rámovej antény pri indukčných anténach (rámové alebo feritové).

Štandardizované meracie frekvencie :

- DV – 100, 200, 250, 320, 360, 400 kHz;

- SV – 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 kHz;

- KV – 2; 2,5; 3,2; 4; 5 MHz (pásmo 1,5 až 5 MHz) alebo 6,1; 7,2; 9,6; 11,8; 15,2; 17,8; 21,6 MHz (pásmo nad 5 MHz);

- VKV – 66; 67,5; 69,5; 71,5 a 73 MHz (pásmo OIRT);

- (potrebné pozrieť v príslušnej norme).

Citlivosť vyjadrujeme graficky alebo číselne. Pri grafickom vyjadrení na vodorovnú os vynášame frekvenciu v logaritmickej mierke, na zvislú os vynášame citlivosť pri jednotlivých frekvenciách v logaritmickej alebo lineárnej mierke. Číselne vyjadrujeme citlivosť na každom vlnovom rozsahu troma hodnotami (na oboch okrajoch a v strede pásma) alebo sa citlivosť vyjadruje ako aritmetický priemer z týchto troch hodnôt ako tzv. priemerná citlivosť (priemerná citlivosť na stredných vlnách je teda aritmetická stredná hodnota citlivosti na frekvenciách 600, 1000 a 1600 kHz ).