| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : |  |  | Trieda : |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### MERANIE VLASTNOSTI PRENOSOVEJ CESTY |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : |  | Pracovisko : P2 |  |  | Dátum: |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

DANÁ ÚLOHA :

- Zmerajte frekvenčnú prenosovú A = F(f) a fázovú  = F(f) charakteristiku predloženej prenosovej cesty.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

G+Č -  meracia ústredňa

MÚ   - merač úrovne (elektronický voltmeter)

O      - osciloskop

prípojné vodiče

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

Predmet práce :

Prenosová cesta predstavuje náhradnú schému káblového vedenia, t.j. integračný článok pozostávajúci z rezistora s odporom R = 120 Ω a kondenzátora s kapacitou C = 1M.

U1 = konšt. = 1 V,  fk = 1327Hz

| M.Č. | f | Av | An | φv | D | d | φn | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Hz] | [dB] | [dB] | [ °] | [diel] | [diel] | [ °] |  |
| 1 | 332 | -0,26 | -0,40 | -14 | 6 | 0,3 | -18 | f = fk/4 |
| 2 | 663 | -0,97 | -1,00 | -27 | 7,6 | 0,6 | -28 | f = fk/2 |
| 3 | 1327 | -3,01 | -3,00 | -45 | 3,8 | 0,5 | -47 | f = fk |
| 4 | 2654 | -6,99 | -7,00 | -63 | 7,5 | 1,4 | -67 | f = 2fk |
| 5 | 5308 | -12,30 | -12,00 | -76 | 3,8 | 0,8 | -76 | f = 4fk |
| 6 | 10616 | -18,13 | -18,00 | -83 | 4,6 | 1,1 | -86 | f = 8fk |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

fk=12πRC=

Av=20xlog11+ffk2=

ϕv=−arctgffk=

ϕn=360Dxd=

VYHODNOTENIE :

(písomné + grafické – prenosová a frekvenčná charakteristika)

- prenosová charakteristika A = F(f)

- fázová charakteristika  = F(f)