POSTUP PRI MERANÍ

- Zostavíme meracie pracovisko podľa schémy zapojenia.

- Na vypnutom signálnom generátore AM skontrolujeme a prípadne pomocou skrutky 0 nastavíme mechanickú nulu indikátora. Zapneme signálny generátor AM a z dôvodu ustálenia parametrov ho necháme v činnosti aspoň 15 minút pred vlastným meraním.

- Ovládacími prvkami frequency (prepínač rozsahov a plynulé prelaďovanie v rámci rozsahu) nastavíme na signálnom generátore AM požadovanú frekvenciu nosného signálu (aktuálny frekvenčný rozsah je indikovaný červenou diódou na pravom okraji stupnice).

- Ďaľším krokom je ciachovanie signálneho generátora. Zatlačíme tlačidlo off v sekcii modulation, čím dosiahneme generovanie nosnej vlny bez modulácie. Potom pomocou ouput voltage nastavíme úroveňvnosnej vlny tak, aby sme na indikátore dosiahli hodnotu 1 V. Stlačením jedného z prepínačov modulation zvolíme frekvenciu modulačného signálu. Na stupnici koeficientu hĺbky modulácie am depth m% nastavíme hodnotu 80 a pomocou potenciometra 80% set nastavíme na indikátore hodnotu 80%.

- Po naciachovaní generátora AM môžeme pristúpiť k vlasnému meraniu. Na stupnici m% signálneho generátora AM nastavíme požadovanú hodnotu činiteľa hĺbky modulácie mgen . Z osciloskopu odčítame požadované hodnoty (podľa použitej nepriamej osciloskoickej metódy). Index amplitúdovej modulácie mosc vypočítame podľa vzťahu :

mosc=Umax−UminUmax+Umin=b−ab+a

Absolútnu chybu stupnice nastavenia hĺbky modulácie na signálnom generátore AM určíme ako rozdiel medzi hodnotou mgen nastavenou na stupnici generátora a hodnotou mosc nameranou osciloskopickou metódou :

Δm = mgen – mosc .

Celkovo vykonáme 8 meraní v rozsahu 10% až 80%. Namerané hodnoty spracujeme formou tabuľky.

- Po vykonaní kontroly presnosti stupnice nastavenia hĺbky modulácie signálneho generátora AM si vyskúšajte vplyv premodulovania na tvar AM signálu. Pomocou potenciometra 80% set nastavte na generátore AM hĺbku modulácie m > 100%. Pozorujte ako sa to prejaví na AM signále a nízkofrekvenčnom signále po demodulácii. Priebehy zakreslite a v referáte zhodnoťte pozorovaný jav.

- Na osciloskope pozorujte priebeh AM signálu pri zmene frekvencie nosného signálu, zmene frekvencie modulačného signálu a zmene tvaru modulačného signálu privedeného z generátora funkcií (sínusový,obdĺžnikový, trojuholníkový) . Namerané priebehy modulačného a  AM signálu znázornite graficky a zhodnoťte v referáte.