| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : |  |  | Trieda : |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### MERANIE VLASTNOSTÍ KÁBLOVÝCH VEDENÍ |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : A 005 |  | Pracovisko : P2 |  |  | Dátum: |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

DANÁ ÚLOHA :

- Zmerajte primárne parametre predložených káblových vedení rezonančnou metódou (Q-metrom) a pomocou mostíka RLCG.

- Z nameraných hodnôt vypočítajte sekundárne parametre.

- Určite činiteľ skrátenia pre jednotlivé druhy vedení.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

- rezonančná metóda (Q-meter)

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

Q – meter

Prípojné vodiče

Spájkovačka

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

| koaxiálny kábel 1 D = 4,7mm d =0,8mm r = 2,25 |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 D = 2,2mm d =0,3mm r = 2,25 |  |  |  |  | TV dvojlinka A =10mm d =2mm r = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.Č. | Q-meter |  |  | RLCG |  |  |  | ideálne vedenie |  |  | Zo‘ [Ω] | Zo‘‘ [Ω] | k [-] | k‘ [-] | POZNÁMKA |
|  | Lr [H] | Cr [F] | Zor [Ω] | Lm [H] | Cm [F] |  | Zom [Ω] | Lo [nH] | Co [pF] | Zo [Ω] |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,42 | 64p |  | 0,5 | 64p |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 1 |
| 2 | 1 | 78p |  | 1,1 | 76p |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 |
| 3 | 3,5 | 44p |  | 3,6 | 27p |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TV dvojlinka |

Lr = 1/2 Cn =

Cr = Cn1 – Cn2 =

PRÍKLAD VÝPOČTU :

(riadok č.    )

- ideálne vedenie

=

- z nameraných hodnôt :

Zor=LrCr=

Zom=LmCm=

- z rozmerov :

koaxiálny kábel

Zo´´=138εrxlogDd=

Dvojlinka

=

Zo´´=276εrxlog2Ad=

VYHODNOTENIE :