| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : |  |  | Trieda : |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### MERANIE VLASTNOSTÍ KÁBLOVÝCH VEDENÍ |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : A 005 |  | Pracovisko : P1 a P2 |  |  | Dátum: |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

DANÁ ÚLOHA :

- Zmerajte primárne parametre predložených káblových vedení rezonančnou metódou (Q-metrom) a pomocou mostíka RLCG.

- Z nameraných hodnôt vypočítajte sekundárne parametre.

- Určite činiteľ skrátenia pre jednotlivé druhy vedení.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

- rezonančná metóda (Q-meter)

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

Mostík RLCG

Q – meter

Prípojné vodiče

Spájkovačka

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

| koaxiálny kábel 1 D = 4,7 mm d = 0,8 mm r = 2,25 |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 D = 2,2 mm d = 0,3 mm r = 2,25 |  |  |  |  | TV dvojlinka A = 10 mm d = 2 mm r = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.Č. | Q-meter |  |  | RLCG |  |  |  | ideálne vedenie |  |  | Zo‘ [Ω] | Zo‘‘ [Ω] | k [-] | k‘ [-] | POZNÁMKA |
|  | Lr [H] | Cr [F] | Zor [Ω] | Lm [H] | Cm [F] |  | Zom [Ω] | Lo [nH] | Co [pF] | Zo [Ω] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TV dvojlinka |

Pomocná tabulka pre Q-meter :

| M.Č. | Lr |  | Cr |  | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f [Hz] | Cn [F] | Cn1 [F] | Cn2 [F] |  |
| 1 |  |  |  |  | koaxiálny kábel 1 |
| 2 |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 |
| 3 |  |  |  |  | TV dvojlinka |

Lr = 1/2 Cn =

Cr = Cn1 – Cn2 =

PRÍKLAD VÝPOČTU :

(riadok č.    )

koaxiálny kábel

- ideálne vedenie

Lo=μo2πlnDd=2.10−7lnDd=

Co=2πεolnDd=2π.8.85.10−12lnDd=55,5.10−12lnDd=

- z nameraných hodnôt :

Zor=LrCr=

Zom=LmCm=

- z rozmerov :

Zo´´=138εrxlogDd=

Dvojlinka

- ideálne vedenie

Lo=μo2πlnDd=2.10−6lnDd=

Co=2πεolnDd=2π.8.85.10−12lnDd=55,5.10−12lnDd=

- z nameraných hodnôt :

Zor=LrCr=

Zom=LmCm=

- z rozmerov :

=

Zo´´=276εrxlog2Ad=

VYHODNOTENIE :