POSTUP PRI MERANÍ

Príprava prístroja na meranie:

Ovládacie prvky Q – metra nastaviť do počiatočnej polohy:

- Prepínač druhu merania Q - Q do polohy Q

- Vypínač merania do polohy 0.

Potom vykonáme funkčnú kontrolu Q – metra:

- Prepínač frekvencie nastavíme na požadovaný dielči rozsah (prepínač prepíname v smere hodinových ručičiek, nikdy nie opačne!)

- Prepínač ROZSAHY Q dáme do polohy 100

- Nastavíme nastavovačom nuly ručičku meracieho prístroja na 0

- Stlačíme tlačidlo KALIBRÁCIA a otočným potenciometrom KALIBRÁCIA Q nastavíme ručičku na značku V na stupnici meracieho prístroja

Q – meter je pripravený na meranie.

1. Metóda priameho merania Q

Postup pri meraní:

- Pripojíme meranú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Nastavíme príslušnú frekvenciu podľa tabuľky č.1

- Naladíme obvod do stavu rezonancie (maximálna výchylka ručičky meracieho prístroja)

- Po presnom naladení obvodu do rezonancie stlačíme tlačidlo KALIBRÁCIA Q a nastavíme potenciometrom KALIBRÁCIA ručičku MP presne na rysku so značkou V

- Uvoľníme tlačidlo, odčítame Q na príslušnej stupnici MP a zapíšeme do tabuľky

2. Meranie Q metódou kapacitného rozladenia obvodu

Postup pri meraní:

- Pripojíme meranú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Naladíme obvod do rezonancie, odčítame Q z príslušného rozsahu MP, kapacitu C na stupnici KAPACITA pF a zapíšeme do tabuľky

- Rozladíme obvod gombíkom KAPACITA pF tak, že údaj MP zmenšíme na úroveň 0,707 hodnoty nameraného Q. Túto operáciu vykonávame dvakrát, pri rozladení smerom k malým a smerom k veľkým kapacitám a odčítame hodnoty C1 a C2. Súčasne je potrebné vždy kontrolovať kalibráciu a v prípade potreby dostaviť

- Činiteľ kvality Qo sa musí vypočítať podľa uvedeného vzťahu v protokole

3. Meranie vlastnej kapacity cievok analytickou metódou

Postup pri meraní:

- Pripojíme meranú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Gombíkom KAPACITA pF nastavíme na kapacitnej stupnici merného kondenzátora kapacitu C1 blízku k maximálnej hodnote a zapíšeme do tabuľky

- Pomocou zmeny frekvencie naladíme obvod do rezonancie, je potrebné zvoliť príslušný dielči rozsah, odčítame a zapíšeme do tabuľky rezonančnú frekvenciu f1

- Pomocou zmeny frekvencie nastavíme frekvenciu f2 = 2. f1

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Zmenou veľkosti kapacity naladíme obvod do rezonancie, odčítame hodnotu kapacity C2, ktorú zapíšeme do tabuľky

- Vlastnú kapacitu cievky vypočítame podľa uvedeného vzťahu uvedeného v protokole

4. Meranie kapacity kondenzátora (do 550pF)

Postup pri meraní:

- Pripojíme pomocnú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Naladíme meraný obvod do rezonancie, odčítame a zapíšeme do tabuľky C1

- Pripojíme na svorky Cx meraný kondenzátor, znova prevedieme naladenie do rezonancie ale zmenou zmeny kapacity a zistené nové hodnoty C2 zapíšeme do tabuľky

- Neznámu hodnotu kapacity vypočítame podľa vzťahu z protokolu

5. Meranie relatívnej permitivity r

Postup pri meraní:

- Pripojíme pomocnú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Naladíme meraný obvod do rezonancie

- Zasunieme do svoriek Cx príslušný náboj, do ktorého vložíme dielektrikum, odčítame a zapíšeme d (vzdialenosť dosiek kondenzátora)

- Uvedieme obvod do stavu rezonancie pomocou zmeny kapacity a príslušnú kapacitu odčítame a zapíšeme do tabuľky C1

- Vyberieme dielektrikum, nastavíme rovnakú vzdialenosť dosiek ako mala kapacita s dielektrikom

- Uvedieme obvod do stavu rezonancie pomocou zmeny kapacity a príslušnú kapacitu odčítame a zapíšeme do tabuľky C2

- Prepočítame skutočnú nameranú kapacitu pre kondenzátor s dielektrikom a so vzduchom podľa vzťahu z protokolu

- Prepočítame relatívnu permitivitu dielektrika podľa vzťahu z protokolu a určíme materiál