| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : |  |  | Trieda : |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### MERANIE PRENOSOVÝCH VLASTNOSTÍ WIENOVHO ČLÁNKU |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : A 007 |  | Pracovisko : P2 |  |  | Dátum: |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

DANÁ ÚLOHA :

Na predloženom Wienovom článku:

- Vypočítajte medznú frekvenciu fm a porovnajte ju s nameranou hodnotou.

- Odmerajte prenosovú charakteristiku YU = F(f) a určte frekvenčné pásmo.

3.   Odmerajte fázovú charakteristiku  = F(f) osciloskopickou metódou:

a) metódou elipsy (jednokanálový osciloskop)

b) pomocou dvojkanálového osciloskopu

4.   Teoreticky zdôvodnite výsledky merania

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

G    – generátor

EV – elektronický voltmeter

O   -  osciloskop

Meraný prípravok Wienov článok s prvkami:

R1 =                            C1 =           F

R2 =                            C2 =           F

Spojovacie vodiče

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

U1 =          V                               U20 =   1V

fmvyp. =            kHz                     fmodm. =            kHz

| Č.M. | f kHz | U2 V | Y dB | d diel | D diel | 1 ° | a/b - | 2 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 0,707 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 0,707 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

Medzná frekvencia

Napäťový prenos amplitúdy:

Napäťový prenos vzhľadom na amplitúdu pri medznej frekvencii:

Šírka frekvenčného pásma pri poklese o 3dB:

Fázový posuv:

VYHODNOTENIE :

(písomné + grafické)

Teoretický úvod Wienov článok

Je to selektívny článok, čiže pásmový priepust.

Ma podobné vlastnosti ako rezonančný obvod to znamená., že pre jednu frekvenciu ma charakter činného odporu.

Vzťah pre impedanciu:

Z1=R+1jωC=1+jωCjωCZ2=R1jωCR+1jωC=RjωC1+jωRCjωC=R1+jωRC

Vzťah pre napäťový prenos:

AU=u2u1=Z2Z1+Z2=11+Z1Z2=11+1+jωRCjωC(1+jωRCR)=11+1+2jωRC+j2ω2R2C2jωRC=11+1jωRC+2+jωRC=čižeAU=13+j(ωRC−1ωRC)

Ďalej použijeme vzťah

RC=τ=1ωma zameníme ho v predchádzajúcom vzťahu:

Ak ω= ωm => AU=13+j(ωτ−1ωτ)=13+j(ωωm−1ωωm)=13+j(ωωm−ωmω)=13+j(1−1)=13

pre jedinú frekvenciu, a to medznú fm, je napäťový prenos reálny a dosahuje maximálnu hodnotu AU=13 ωRC−1ωRC=0

ω2mR2C2=1ωm=1RC→fm=12πRC

A vzťah napäťového prenosu si opäť môžeme zjednodušiť pomocou ďalšieho vzťahu

Au=13+j(ffm−fmf)=13+jF

Z tohto vyplýva =>

AU=13+jFAU=132+F2AUdB=20.log.AUϕ=−arctgF3

Wienov článok sa využíva v nízkofrekvenčných oscilátoroch.

Príslušná amplitúdová a fázová frekvenčná charakteristika je na obrázku. Vidno, že takýto článok sa správa ako pásmový filter.

Pri frekvencii ωr veľkosť prenosu dosiahne maximum, vstupný a výstupný signál sú vo fáze.

Wienov článok sa používa ako spätnoväzbový člen oscilátora. Z amplitúdovej podmienky vyplýva, že zosilňovač musí mať napäťové zosilnenie Au=3, z fázovej podmienky vyplýva, že zosilňovač musí byť neinvertujúci.

V nízkofrekvenčnej oblasti s výhodou použijeme neinvertujúci zosilňovač s operačným

zosilňovačom. Zapojenie takéhoto oscilátora je na schéme

Oscilátor s Wienovým článkom.

Oproti doposiaľ spomínaným oscilátorom majú výhodu v tom, že sú preladiteľné vo veľkom rozsahu, cez niekoľko dekád, bez výraznejšej zmeny svojich vlastností. Pri správnom nastavení sa v nich dá dosiahnuť výstupný signál sínusového priebehu s veľmi malým obsahom vyšších harmonických, t.j. skreslením. Používajú sa hlavne v tónových oscilátoroch určených pre meracie účely