POSTUP PRI MERANÍ

Medzi základné vlastnosti napájacich zdrojov patrí menovité napätia a prúd, ich teplotná a časová stabilita, činiteľ stabilizácie, účinnosť, vnútorný odpor a zvlnenie, Ďalej sa požaduje izolačná pevnosť a odolnosť proti skratu.

Predložený stabilizovaný zdroj jednosmerného napätia 5 V pozostáva z mostíkového usmerňovača , RC filtra, výkonového tranzistora a integrovaného stabilizátora napätia.

- Meranie výstupnej charakteristiky naprázdno  U4- = F (U1~) pri I4- = 0

Predložený stabilizovaný zdroj jednosmerného napätia 5 V pripojíme do meracieho obvodu podľa schémy zapojenia bez zaťažovacieho odporu. Na regulovateľnom zdroji striedavého napätia postupne zvyšujeme napájacie napätie U1~ od 4 V do 8 V (po 0,5 V). Namerané hodnoty z prístrojov (V1, V2, V3, EV1, EV2, EV3 a EV4) zapojených v jednotlivých bodoch meraného obvodu zapíšeme do tabuľky a vynesieme do grafu (U4- = F (U1~ ), φzv2 = F (U1~ ), φzv3 = F (U1~ ), φzv4 = F (U1~ ) a φv = F (U1~ )). Zároveň sledujeme priebehy napätí v jednotlivých bodoch pomocou osciloskopu.

- Meranie výstupnej charakteristiky U4- = F (U1~) pri zaťažení konštantným prúdom I4- = konšt. = 100 mA

Predložený stabilizovaný zdroj jednosmerného napätia 5 V pripojíme do meracieho obvodu podľa schémy zapojenia a na jeho výstup pripojíme cez ampérmeter zaťažovací odpor (odporovú dekádu). Postupne zvyšujeme napájacie napätie U1~  tak, aby sme na V3 nastavili hodnoty napätia U3-  od 5 V do 8 V (po 0,5 V), pričom meníme odpor dekády tak, aby výstup zdroja bol zaťažený konštantným prúdom 100 mA . Namerané hodnoty z prístrojov (V1, V2, V3, EV1, EV2, EV3 a EV4) zapojených v jednotlivých bodoch meraného obvodu zapíšeme do tabuľky a vynesieme do grafu (U4- = F (U1~ ), φzv2 = F (U1~ ), φzv3 = F (U1~ ), φzv4 = F (U1~ ) a φv = F (U1~ )). Zároveň sledujeme priebehy napätí v jednotlivých bodoch pomocou osciloskopu.

- Meranie zaťažovacej charakteristiky U4- = F (I4-) pri U3-  = konšt. = 8 V

Predložený stabilizovaný zdroj jednosmerného napätia 5 V pripojíme do meracieho obvodu podľa schémy zapojenia a na jeho výstup pripojíme cez ampérmeter zaťažovací odpor (odporovú dekádu). Postupne zvyšujeme napájacie napätie U1~  tak, aby sme na V3 nastavili hodnotu napätia U3-  = 8 V, ktoré udržiavame po celú dobu merania konštantné. Potom meníme odpor dekády tak, aby výstup zdroja bol postupne zaťažený prúdom od 10 mA do 120 mA (po 20 mA). Namerané hodnoty z prístrojov (V2, V3, EV1, EV2, EV3 a EV4) zapojených v jednotlivých bodoch meraného obvodu zapíšeme do tabuľky a vynesieme do grafu (U4- = F (I4-), φzv2 = F (I4- ), φzv3 = F (I4- ), φzv4 = F (I4- ) a φv = F (I4- )). Zároveň sledujeme priebehy napätí v jednotlivých bodoch pomocou osciloskopu.

Pri jednotlivých meraniach súčasne kontrolujeme (meriame) :

- Činiteľ zvlnenia jednosmerného napätia  φzv , ktorý je definovaný ako pomer amplitúdy striedavej zložky napätia U~ max  k veľkosti nameraného jednosmerného napätia U-

ϕzv=U~ maxU-.100

Pri určení U~ maxberieme najčastejšie o úvahy len prvú harmonickú zložku, t.j. U~ max= U~2, takže potom môžeme písať

ϕzv=U~2U-.100.

- Vyhladzovací účinok filtra charakterizovaný činiteľom vyhladenia φv , ktorý udáva koľkokrát je väčšia striedavá zložka napätia pred filtrom ako za filtrom, a potom

ϕv=U´~U´´~

- Činiteľ stabilizácie voči zmenám vstupného napätia KSUU , ktorý udáva koľkokrát je menšia relatívna (aj percentuálna) zmena výstupného napätia stabilizátora U2 oproti relatívnej (aj percentuálnej) zmene napätia U1  na jeho vstupe (charakterizuje ozvenu výstupného napätia na zmeny vstupného napätia)

KSUU=ΔU1U1ΔU2U2=U2ΔU1U1ΔU2

Najčastejšie sa berie do úvahy zmena vstupného napätia ± 10 %.

- Činiteľ stabilizácie voči zmenám záťaže KSUR , ktorý charakterizuje ozvenu výstupného napätia U2 stabilizátora na zmeny záťaže, t.j. na zmeny výstupného prúdu I2

KSUR=ΔI2I2ΔU2U2=U2ΔI2I2ΔU2=