Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.

MERANIE NA FREKVENČNÝCH FILTROCH

DANÁ ÚLOHA :

- Odmerajte frekvenčnú prenosovú A = F(f) a fázovú  = F(f) charakteristiku predloženého filtra:

a) dolnopriepustného (integračný článok)

b) hornopriepustného (derivačný článok)

2.   Vypočítajte frekvenčnú prenosovú A = F(f) a fázovú  = F(f) charakteristiku  predlo-

ženého filtra a porovnajte s odmeranými hodnotami

TEORETICKÝ ROZBOR :

a) Integračný článok – dolnopriepustný filter, prenáša iba frekvencie nižšie ako je hraničná frekvencia fm.

b)Derivačný článok- hornopriepustný filter, prenáša iba frekvencie nižšie ako je hraničná frekvencia fm.

Hraničná frekvencia sa vypočíta :

a)Integračný článok                                                      b) Derivačný článok

Napäťový prenos AU – je pomer výstupného napätia U2 k vstupnému napätiu U1. Kvôli lepšiemu znázorneniu sa napäťový prenos používa v logaritmických mierach, v decibeloch(dB), potom hovoríme o útlmovej charakteristike.

Napäťový prenos integračného a derivačného článku sa dá odvodiť z pomerov impedancií, na ktorých pôsobia napätia U1 a U2.

Integračný článok

 =  R.C   (s)    je časová konštanta .

Pretože AU je komplexné číslo, obsahuje reálnu a imaginárnu zložku, takže môžeme písať:

a)absolútna hodnota napäťového prenosu

b)fázový posuv napäťového prenosu

Derivačný článok

Tak isto ako pri integračnom aj pri derivačnom článku môžeme písať:

a)absolútna hodnota napäťového prenosu

b)fázový posuv napäťového prenosu

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

G+Č -  meracia ústredňa

EV1, EV2 - elektronické voltmetre

O      - dvojkanálový osciloskop

prípojné vodiče

POSTUP PRI MERANÍ :

1. Zapojíme obvod podľa schémy (prvé meranie integračný článok a druhé meranie derivačný

článok )

2. Postupne nastavujeme frekvenciu na generátore a udržiavame konštantné napätie na vstupe

filtra  U1 = 1V

3. Odčítame napätie z EV2 a zapíšeme do tabuľky

4. Z dvojkanálového osciloskopu odčítame hodnoty „D“ a„d“zapíšeme do tabuľky a vypočíta-

me pre integračný a  pre derivačný článok

5. Vypočítame napäťové prenosy a fázové posuvy podľa vyššie uvedených vzťahov

6. Z  hodnôt zapísaných do tabuľky nameraných aj vypočítaných hodnôt zostavíme grafy

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

Predmet práce :

Frekvenčné filtre a)integračný článok, b)derivačný článok pozostávajúce z rezistora s odporom R =       Ω a kondenzátora s kapacitou C =          F

fm=12πRC=                         ( Hz )

U1 = konšt. = 1 V,  fm =        KHz

Integračný článok                                   Odmerané

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f/fm (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D(diel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d(diel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vypočítané

| f/fm (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Derivačný článok                                    Odmerané

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f/fm (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D(diel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d(diel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vypočítané

| f/fm (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |

VYHODNOTENIE :

1. Zostavte útlmovú charakteristiku Au(dB) = F(f/fm) z odmeraných aj z vypočítaných hodnôt

2. Zostavte fázovú frekvenčnú charakteristiku φ = F(f/fm) z odmeraných aj vypočítaných

hodnôt

Vyhodnoďte jednotlivé charakteristiky z hľadiska prenosu frekvencie pre integračný a derivačný obvod.