# TEORETICKÝ ÚVOD

Väčšina elektronických zariadení potrebuje pre svoju činnosť jednosmerné napätie. Jednosmerné napätie môžeme získať pomocou suchých článkov, akumulátorových batérií alebo zo striedavého napätia (napr. rozvodnej siete 230V~/50Hz) pomocou sieťových napájacich zdrojov.

Rozdelenie sieťových napájacich zdrojov.

1. Stabilizované zdroje so spojitou reguláciou.

Princíp činnosti:

Striedavé sieťové napätie sa transformátorom TR upraví na požadovanú veľkosť, usmerňovačom U sa usmerní, vyhladzovacím filtrom F sa vyhladí a stabilizátorom S sa stabilizuje.

Bloková schéma :

+

-

230V

S

F

U

TR

Ivýst

Uvýst

Nevýhodou stabilizovaných zdrojov so spojitou reguláciou je ich nízka účinnosť.

2. Spínané stabilizované zdroje.

Princíp činnosti:

Striedavé sieťové napätie sa po prechode cez odrušovací filter FO usmerní usmerňovačom U1 a filtrom F1 sa vyhladí. Spínačom Sp sa premení napätie 50Hz na striedavé napätie vyššej frekvencie napr. 22kHz, transformátorom TR upraví na požadovanú veľkosť, usmerňovačom U2 sa usmerní, vyhladzovacím filtrom F2 sa vyhladí. Výstupné napätie sa stabilizuje ovplyvňovaním funkcie spínača veľkosťou výstupného napätia cez obvod spätnej väzby ZV v impulznej forme. Spínané zdroje sa niekedy označujú aj ako impulzovo regulované zdroje.

Bloková schéma :

+

-

230V

F0

U1

F1

Sp

TR

U2

F2

ZV

Ivýst

Uvýst

Výhodou spínaných stabilizovaných zdrojov so spojitou reguláciou je ich vysoká účinnosť. Nevýhodou, že pri ich činnosti vznikajú silné rušivé signály.

Moduly stabilizovaných zdrojov so spojitou reguláciou.

1. Transformátory.

Transformátormi meníme striedavé sieťové napätie na striedavé napätie požadovanej veľkosti. Sieťové napätie privádzame na vstupné (primárne) vinutie a požadované napätie získavame z výstupného (sekundárneho) vinutia.

Vzťahy potrebné pre výpočet transformátora:

.

U2

n2

n1

U1

I1

I2

U1 - napätie na primárnom vinutí

U2 - napätie na sekundárnom vinutí

I1  - prúd tečúci primárnym vinutím

I2  - prúd tečúci sekundárnym vinutím

n1 - počet závitov primárneho vinutia

n2 - počet závitov sekundárneho vinutia

Prevod transformátora:

p=U1U2=n1n2=I2I1

Odoberaný výkon:

PS=U2.I2	 [W]

Účinnosť:

h=PSPP=U2.I2U1.I1

Prierez železa:

SZ=P   [cm2]

Počet závitov na V:

NZ=1042p2.f.Bmax.SZ»1044,44.f.Bmax.SZ 	 [z/V]

Priemer vodiča:

d=4.Ips=1,13Is     [mm]

2. Usmerňovače.

- Jednocestné usmernenie

uV

Ud

230V

D

+

-

Udm

Ud

U

t

ID

Výhody: 	Jednoduché zapojenie (jedno sek. vinutie, jedna dióda).

Nevýhody:	Veľké zvlnenie výstupného napätia, veľká hodnota jednosmernej

zložky, ktorá môže spôsobiť zahrievanie transformátora.

Pre jednocestné usmernenie platí:								Udm=2uV             Ud=0,707uV

URM=3,14Ud		If=1,57.Id		fr=f

kde :

uV 	 - napätie na sekundárnom vinutí transformátora,

Ud 	- efektívna hodnota napätia na výstupe usmerňovača,

URM	- maximálna hodnota výstupného napätia usmerňovača,

If	- efektívna hodnota prúdu diódy,

f      	- frekvencia napätia uV na sekundárnom vinutí,

fr	- frekvencia napätia Ud na výstupe usmerňovača.

- Dvojcestné uzlové usmernenie

uV1

uV2

Ud

230V

D1

D2

+

-

Udm

Ud

U

t

Výhody: 	vysoká účinnosť

Nevýhody:	zložitý transformátor, diódy sú namáhané na vysoké záverné napätie

Pre dvojcestné usmernenie platí:

Udm=2uV             Ud=uV

URM=3,14Ud		If=0,785.Id		fr=2f

- Dvojcestné mostíkové zapojenie (obr. 6)

uV

Ud

230V

D4

D3

D2

D1

+

-

Udm

Ud

U

t

Výhody: 	transformátor s jedným sekundárnym vinutím, menšie namáhanie diód .

Nevýhody:	menšia účinnosť usmerňovača.

Pre dvojcestné mostíkové zapojenie usmerňovača platí:

Udm=2uV             Ud=uV

URM=1,57Ud		If=0,785.Id		fr=2f

3. Filtre.

Používajú sa na vyhladenie usmerneného napätia na výstupe jednocestného resp. dvojcestného usmerňovača.

Podľa použitia konštrukčných prvkov rozdeľujeme filtre na RC filtre a LC filtre.

- Filter s jednocestným usmerňovačom.

Pre usmernený a vyfiltrovaný priebeh je definovaný činiteľ zvlnenia  z, pre ktorý platí:

jZ=DUUS,    kde   DU=U1−U22  a   US=U1+U22

a činiteľ filtrácie  V, pre ktorý platí:

jV=1+RfRZ2+w1RfC2

Po zjednodušení pre RC filter platí :

vRC =mRfC

a pre LC filter

vLC=m2 2 LC,

kde :

m = 1 (pre jednocestný usmerňovač) a

m = 2 (pre dvojcestný usmerňovač).

Zapojenie  RC filtra v jednocestnom usmerňovači a časové priebehy na výstupe RC filtra :

+

-

U1

2U

U2

US

UC

t

IFM

IF

t

+

Rf

C

RZ

D

b) Filter s dvojcestným usmerňovačom.

Zapojenie  RC filtra v dvojcestnom usmerňovači a časové priebehy na výstupe RC filtra :

U1

2U

U2

US

UC

t

IFM

IF

t

+

+

-

C

RZ

Rf1

D1

Rf2

D2

Činiteľ zvlnenia  z a činiteľ filtrácie  V definované pre filter s jednocestným usmerňovačom platia aj pre filter s dvojcestným usmerňovačom.

4. Napäťové stabilizátory.

a) Parametrický stabilizátor so Zenerovou diódou.

Je to najjednoduchejšie zapojenie stabilizátora. Ako napäťový stabilizátor sa dá využiť v obmedzenom rozsahu, ktorý ja daný VA charakteristikou.

Ri

Ui

UZ

Uf

I2

RZ

ZD

R

IZ

Rezistor, ktorý nám určuje potrebný prúd Zenerovou diódou vypočítame podľa

vzťahu	:

R=U1min−UZminIZmin+I2max

kde :

Izmin=0,1.Izmax.

Ostatné parametre Zenerovej diódy (Izmax, Uzmin a Uzmax) určíme z katalógového listu.

b) Parametrický tranzistorový stabilizátor.

Zapojenie parametrického stabilizátora :

IZ

UZ

RZ

R

ZD

Ri

Ui

UZ

T

UBE

Pre výstupné napätie platí U2 = UZ + UBE.

Pri návrhu je potrebné zohľadniť medzné parametre tranzistoru :

Icmax	- maximálna hodnota kolektorového prúdu,

IBmax	- maximálna hodnota bázového prúdu,

UCEmax	- maximálna hodnota napätia kolektor – emitor,

Pcmax	- maximálna hodnota kolektorovej straty.

c) Integrované monolitické stabilizátory.

Tento typ stabilizátorov je v súčasnosti najviac používa. Ich výhodou veľká stabilita výstupného napätia v závislosti od zmien vstupného napätia, výstupného prúdu  a vplyvu teploty. Niektoré stabilizátory majú vnútornú ochranu proti prúdovému, prepäťovému a teplotnému preťaženiu.

Ako príklad si uvedieme štruktúru a návrh s integrovaným monolitickým stabilizátorom MAA723 (MAA723CN).

Bloková schéma vnútorného zapojenia integrovaného monolitického stabilizátora MAA723 (MAA723CN) :

+

-

T15

T16

5(7)

10(2)

1(3)

4(6)

3(5)

x(9)

6(10)

7(11)

9(13)

8(12)

2(4)

ZOS

REF

V zapojení je :

REF - teplotne kompenzovaný zdroj referenčného napätia

ZOS - zosilňovač regulačnej odchýlky

T16    - prúdová ochrana

T15    - regulovaný koncový tranzistor

Niektoré charakteristické údaje:

Rozsah vstupného napätia: 		U1 = 9,5  40V

Rozsah výstupného napätia: 		U2 = 2  37V

Rozdiel medzi vst. a výst. napätím	U2 - U1 = 3  38V

Maximálny výstupný prúd:			I2max = 150mA

Referenčné napätie:			Uref = 6,95  7,35V

- Monolitické integrované výkonové stabilizátory.

Súčasný sortiment ponúkaných typov :

| Označenie | Priem.hodnota výst. napätia [V] | Rozsah hodnoty výst. napätia [V] | Hodnota skrat. prúdu [A] | Max.hodnota výst. prúdu [A] | Max.hodnota strat. výkonu [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA 7805 | 5 | 4,4  5.2 | 0,75 | 2,2 | 15 |
| MA 7812 | 12 | 11,5  12,5 | 0,35 | 2,2 | 15 |
| MA 7815 | 15 | 14,4  15,6 | 0,23 | 2,2 | 15 |
| MA 7824 | 24 | 23  25 | 0,15 | 2,2 | 15 |

Zapojenie stabilizátora napätia s výkonovým monolitickým integrovaným stabilizátorom MA7805/12/15/24  :

M33

C1

M1

C2

MA 78...

+

-

Zapojenie stabilizátora napätia s výkonovým monolitickým integrovaným stabilizátorom MA7805/12/15/24 pre výstupné napätie UO :

M33

C1

M1

C2

MA 78...

+

-

R1

R2

UO=UR1.1+R2R1+IQ.R2IR1³5.IQIQ≤8mA,  (4,2)