| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : |  |  | Trieda : |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### MERANIE VLASTNOSTÍ NAPÁJACÍCH ZDROJOV |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : |  | Pracovisko : |  |  | Dátum: |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

Daná úloha :

Na predloženom napájacom zdroji zmerajte :

- Výstupnú charakteristiku naprázdno  U4- = F (U1~) pri I4- = 0,

- Výstupnú charakteristiku U4- = F (U1~) pri zaťažení konštantným prúdom I4- = konšt. = 100 mA,

- Zaťažovaciu charakteristiku U4- = F (I4-) pri U3-  = konšt. = 8 V.

Schéma zapojenia :

1                             2                               3                             4

U1~ (V1)               U2- (V2)                  U3- (V3)                U4- (EV3)

U2~ (EV1)               U3~ (EV2)             U4~ (EV4)

I4- (A)

Súpis prístrojov a pomôcok :

A     -  ampérmeter

V1   -  voltmeter

V2   -  voltmeter

V3   -  voltmeter

EV1 – elektronický voltmeter

EV2 – elektronický voltmeter

EV3 – elektronický voltmeter

EV4 – elektronický voltmeter

O1   -  dvojkanálový oscilskop

O2   -  dvojkanálový oscilskop

Rz   –  odporová dekáda

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt :

- charakteristické údaje napájacieho zdroja :

výstupné napätie .......... 5 V_ ± 0,25 V

výstupný prúd     .......... max 200 mA

vstupné napätie   ..........  230 V~

Výstupná charakteristika naprázdno  U4- = F (U1~) pri I4- = 0

| M.Č. | U1~ [V] | U2- [V] | U2~ [mV] | U3- [V] | U3~ [mV] | U4- [V] | U4~ [mV] | φZV2 [%] | φZV3 [%] | φZV4 [%] | φV [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výstupná charakteristika U4-=F(U1~) pri zaťažení konštantným prúdom I4-=konšt.= 100 mA

| M.Č. | U1~ [V] | U2- [V] | U2~ [mV] | U3- [V] | U3~ [mV] | U4- [V] | U4~ [mV] | φZV2 [%] | φZV3 [%] | φZV4 [%] | φV [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Zaťažovacia charakteristika U4- = F (I4-) pri U3-  = konšt. = 8 V

| M.Č. | I4- [mA] | U2- [V] | U2~ [mV] | U3- [V] | U3~ [mV] | U4- [V] | U4~ [mV] | φZV2 [%] | φZV3 [%] | φZV4 [%] | φV [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 60 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 80 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 100 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 120 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Príklad výpočtu :

ϕzv2=U2~ maxU2-.100=U2~2U2-.100=

ϕzv3=U3~ maxU3-.100=U3~2U3-.100=

ϕzv4=U4~ maxU4-.100=U4~2U4-.100=

ϕv=U2~U3~=

KSUU=ΔU3−U3−ΔU4−U4−=U4−ΔU3−U3−ΔU4−=

KSUR=ΔI4−I4−ΔU4−U4−=U4−ΔI4−I4−ΔU4−=

Vyhodnotenie :

(písomné a grafické)

Výstupná charakteristika naprázdno  U4- = F (U1~) pri I4- = 0

Výstupná charakteristika U4-=F(U1~) pri zaťažení konštantným prúdom I4-=konšt.= 100 mA

Zaťažovacia charakteristika U4- = F (I4-) pri U3-  = konšt. = 8 V