LINEÁRNE (ANALÓGOVÉ)

INTEGROVANÉ OBVODY

Spracovávajú spojité signály v reálnom čase,

výstupná informácia je analogická vstupnej

Medzi LIO patria:

Operačné zosilňovače(OZ)

Analógovo-digitálne prevodníky (ADP)

Digitálno- analógové-prevodníky (DAP)

Integrované komparátory

Integrované stabilizátory prúdu a napätia

Násobičky

OPERAČNÝ ZOSILŇOVAČ

Poznámka:Zosilňovač-obvod zvyšujúci úroveň

signálu, pri zachovaní jeho presného tvaru.

VSTUP 1

VSTUP 2

Op-amp

+

VÝSTUP 1

(OUTPUT 1)

MAA 741

Základné obvody (bloky) v OZ

1. Jeden alebo viac kaskád,stupňov základných DZ

2. Jsm.obvody na potlačenie offsetov, nastavenie Uo=0

3. Kompenzačný obvod na potlačenie oscilácií

4. Nízkoimpedančný výstup (emitorový sledovač)

Integrovaná forma obvodu!!! Veľa tranzistorov pracuje vo

funkcii aktívnej zaťaže a prúdových zdrojov.

OPERAČNÝ ZOSILŇOVAČ

Operačný zosilňovač (OZ),(angl. op-amp) je

lineárny jednosmerný aj striedavý diferenciálny

zosilňovač s veľmi vysokým zosilnením (ziskom),

s vysokou hodnotou vstupného odporu

(impedancie) a nízkou hodnotou výstupného

odporu (impedancie).

Má dva vstupy a väčšinou jeden výstup.

Invertujúci vstup OZ otáča fázu o 180°.

Neinvertujúci vstup má vstupné napätie vo fáze

s výstupom.

OZ je vysoko odolný voči rušivým signálom a

pracuje stabilne, so spätnou väzbou v obvode

Základné vlastnosti OZ

Veľké zosilnenie

Veľký vstupný odpor

Malý výstupný odpor

Široký frekvenčný rozsah

ideálny OZ nekonečné

ideálny OZ nekonečný

ideálny OZ nulový

ideálny OZ nekonečný

Charakteristickou vlastnosťou OZ je jeho

veľká citlivosť na rozdiel vstupných napätí

a necitlivosť k absolútnej hodnote týchto

napätí

Prenosové vlastnosti obvodov s OZ

závisia takmer len od prvkov obvodu

spätnej väzby

Bežne vyrábané OZ majú vstupný

odpor 50kΩ-2MΩ,

výstupný odpor 50-150Ω

a zosilnenie od

4

10

do

8.10

Rozdiel vstupných napätí Ud=±15V, ak

UCC±15V.

Ud≤UCC

Využitie OZ je veľmi široké

- v procesoch operačných sietí na vykonávanie

základných matematických operácií ako

integrátory,sčítačky,derivátory

v meracej technike na priame meranie

základných elektrických veličín,

na úpravu meraných hodnôt a na generovanie

rôznych tvarových signálov,

na zmeny amplitúdy a polarity napätia,

ako prevodníky napätia a prúdu, komparátory

v regulačných obvodoch, vyskytujú sa tu

v meracích a v korekčných výkonových členoch

Oscilátory

Aktívne filtre

Základný obvod využíva diferenciálny zosilňovač

s dvoma vstupmi ( invertujúci a neinvertujúci ) a

najmenej s jedným výstupom.

Symbolická značka OZ:

+UCC Invertujúci vstup

(INPUT 1) ui1

(INPUT 2) ui2

Op-amp

+

-UCC

uo (OUTPUT)

Neinvertujúci vstup

Symbolická schéma OZ s napájaním :

+

ui1

ui2

Op-amp

UCC

0

+

uo

+

UCC

UCC je jsm.,symetrické napájacie napätie

(odvstupné a výstupné napätia sa vzťahujú na±3V do ±22V)

Všetky

spoločný bod (môže byťbyťuzemnený) striedavé!Vstupné napätie môže aj jsm. alebo symetrických

napájacích zdrojov

Význam zapojenia vstupných napätí

Keďže vstupný obvod OZ tvorí

diferenciálny zosilňovač,

OZ zosilňuje len rozdielové alebo

diferenčné vstupné napätie

Zosilnenie OZ bude závisieť od spôsobu

pripojenia signálov na vstupy OZ a od ich

polarity,

podľa toho rozlišujeme diferenciálny

vstup a súhlasný vstup

Príklady

1.Vstupný signál pripojený na zápornom

vstupe, kladný vstup je uzemnený

ud

ui

+

uo

t

Výstupný signál je opačnej polarity ako vstupný

2.Vstupný signál pripojený na kladnom

vstupe, záporný vstup je uzemnený

uo

ud

+

ui

t

Výstupný signál je rovnakej polarity ako

vstupný signál

3. Diferenciálny vstup,dve separátne napätia

na vstupoch

ud = ui1 – ui2

ud

ui1

ui2

+

uo

3a. Jednoduchý diferenciálny vstup

nerovnaká polarita ⇒ ui1 = -ui2 = ui

Ak ui1= -ui2 = ui ⇒ ud = ui - (-ui) = 2ui

⇒ OZ zosilňuje diferenciu ⇒ ud

ui

uo

+

t

ud

3b.Operačný zosilňovač so súhlasným

signálom na vstupe Common-mode operation

rovnaká polarita,jeden zdroj ⇒ ui1 = ui2 = ui

Ak ui1= ui2 = ui ⇒ ud = ui1-ui2 = ui-ui = 0

⇒ OZ nezosilňuje

uc

+

uo

Zavádzame pojem stredná

hodnota vstupného

súhlasného signálu

ui

uc = ½(ui1 + ui2)

4.Operačný zosilňovač s dvojitým výstupom,

Diferenciálny vstup,diferenciálny výstup

ud

+

uo=Ad.ud

Ideálny a reálny operačný zosilňovač

(IOZ a ROZ)

Analýza zapojenia s OZ sa porovnáva s

parametrami ideálneho OZ.

Veľkosť odchýlky určuje kvalitu OZ.

Vlastnosti OZ charakterizuje prevodová

charakteristika

Zosilnenie OZ

Jednosmerné diferenčné zosilnenie OZ - Ad

definujeme ako pomer zmeny výstupného napätia

naprázdno (bez obvodu spätnej väzby) a zmeny

jednosmerného vstupného diferenčného napätia

dU o

Ad =

dU d

IOZ

⇒ Ad = ∞ ROZ ⇒ Ad = 104 - 108

Výstupné napätie OZ

Keďže na vstupoch sú rôzne signály, dá sa

výstupné napätie všeobecne vyjadriť vzťahom:

Pre striedavé signály

uo = Adud + Acuc

ud

uc

Ad

Ac

je diferenciálne napätie na vstupoch

je súhlasné napätie na vstupoch

je diferenciálne zosilnenie (zisk) zosilňovača

je zosilnenie pri súhlasnom signále na

vstupe (Ac < Ad)

Pre jednosmerné signály

Uo = AdUd + AcUc

V prípade rôzne veľkých vstupných

signálov (diferenciálny signál)

Uo = AdUd

Uc=0

Signály môžu mať aj opačnú polaritu

V prípade rovnako veľkých a aj rovnako

polarizovaných vstupných signálov

(súhlasné signály)

Uo = AcUc

Ud=0

Ak poznáme parametre vstupov(ui,Ui) a

výstupov(uo,Uo) ( získané napr. meraním), môžeme

vypočítať zosilnenie OZ.

Zosilnenie diferenčného vstupu je omnoho

väčšie ako súhlasného vstupu.

Definujeme parameter:

Činiteľ potlačenia súhlasného signálu

Common Mode Rejection Ratio

Ad

CMRR =

Ac

Ad

CMRR(log ) = 20 log10

Ac

Ideálny OZ CMRR je nekonečné

4 - 108Reálny OZ CMRR= 10

[dB]

Úpravou rovnice

Uo = AdUd + AcUc

a využitím rovnice

Ad

CMRR =

Ac

1 Uc 

Uo = AdUd 1 +

 CMRR U 

d

Tento vzťah hovorí, že čím väčšie CMRR, tým

lepšia činnosť OZ, uplatňuje sa zosilnenie Ad.

Tiež hovorí, že rovnaké signály OZ

nezosilňuje, diferenčné áno

Vstupný offset a drift OZ

Offset,odchýlka – nežiadúci, parazitný signál

na vstupe ROZ, generovaný v obvode ROZ,

ktorý môže zmeniť výstup ROZ.

Drift – jeho teplotná,časová nestálosť, aj

vplyv zmeny UCC.

Nežiadúcim signálom môže byť:

a-zvyškové napätie

⇒ napäťová nesymetria,Uio na vstupe OZ

b-zvyškové kľudové prúdy

⇒prúdová nesymetria, Iio na vstupe OZ

Napäťová nesymetria vstupov OZ je

napätie, ktoré sa musí priviesť medzi

vstupné svorky + a -, aby výstupné

napätie bolo nulové.

Prúdová nesymetria vstupov OZ je

rozdiel prúdov do obidvoch vstupov, ak je

výstupné napätie nulové.

Vstupný kľudový prúd OZ je

stredná hodnota jsm. prúdov tečúcich

medzi vstupnými svorkami a zemou pri

nulovom vstupnom signále.

Vstupný napäťový rozsah OZ je

rozsah vstupných napätí, v ktorom má OZ

špecifikované funkčné vlastnosti.

Vstupný diferenčný odpor OZ je

odpor medzi jedným vstupom a druhým

uzemneným vstupom.

Napäťové zosilnenie OZ pri otvorenej

spätnoväzobnej slučke je napäťové

zosilnenie definované pre predpísanú

záťaž, napájacie napätie a maximálny

prípustný neskreslený signál pri

kompenzovanej napäťovej nesymetrii

vstupov.

Prechodová charakteristika je odozva

OZ na skokové napätie privedené na

vstup pri uzatvorenej spätnoväzobnej

slučke.

Na prechodovej charakteristike sa

definuje doba nábežnej hrany výstupného

impulzu, čo je doba potrebná na

zväčšenie výstupného napätia z 10 na

90% ustálenej veľkosti.

Maximálna dovolená výkonová strata je

maximálny výkon, ktorý môže OZ dodať do

určenej záťaže pri špecifikovanom

napájacom napätí, pričom sa nesmie

nedovolene zvýšiť teplota OZ.

Príkon OZ je jednosmerný príkon

dodávaný do obidvoch vetví napájania,

potrebný ku činnosti OZ pri nulovom

výstupnom napätí, bez záťaže a pri danej

teplote.

IOZ

Uo=0

Ui1=0

+

Ui2=0

Napäťová nesymetria,Uio

ROZ

Uio

Ui1=0

++

Ui2=0

1mV pre

MAA741

aby,

Uo=0

IOZ

Ui1=0

+

Ui2=0

Ui1=0

Uo=0

ROZ

IiB-

IiB+ +

Ui2=0

Uo=0

Stredná hodnota

vstupných kľudových

prúdov

IiB=(IiB+ + IiB- )/2 Ui=0

prúdová nesymetria, Iio Iio=| IiB+ - IiB- | Ui=0

Hodnoty nesymetrických napätí a prúdov

pre MAA 741 (pre 25°C)

Napäťová nesymetria,Uio = 1mV - 5mV

Prúdová nesymetria, Iio = 20nA - 200nA

Stredná hodnota vstupných kľudových prúdov

IiB = 80nA- 500nA

Napäťovú nesymetriu vstupov, vstupné

kľudové prúdy a prúdovú nesymetriu

nazývame offset operačného zosilňovača.

Teplotnú nestálosť offsetu označujeme ako

drift operačného zosilňovača.

Vstupné odpory

rd diferenčný vstupný odpor (bez uvažovania

spätnej väzby)

rc súhlasný vstupný odpor (bez uvažovania

spätnej väzby)

Výstupný odpor

ro výstupný odpor (bez uvažovania

spätnej väzby)

Zjednodušená náhradná schéma ROZ:

ro

Ud

ri

AdUd

Uo

Celková náhradná schéma ROZ:

rc súhlasný vstupný odpor

rd diferenčný vstupný odpor

2rc

Adud Acuc

ro výstupný odpor

ro

ud

+

rd

uo

2rc

ud diferenčné napätie

uc súhlasné vstupné napätie

Ac súhlasné zosilnenie naprázdno

Ad diferenčné zosilnenie naprázdno

OZ v zapojení so spätnou väzbou

Bloková schéma zápornej spätnej väzby

ui

+-=

uf

β

Ao zosilnenie bez spätnej väzby

β prenosová konštanta

ud

Ao

uo

ui

+-=

uf

ud

Ao

uo

ud = ui - uf

uo = Aoud

uf = βuo

ud = ui - βuo

β

uo= Ao(ui - βuo)=Aoui - Aoβuo ⇒

uo(1+ Aoβ) = Aoui

ak

ACL

uo

=

ui

je zosilnenie OZ so

spätnou väzbou (Closed

Loop)

potom

ACLO

Ao

=

1 + Ao β

βAo je zisk slučky

Slučka síce znižuje zosilnenie, ale stabilizuje obvod,

zmenšuje skreslenie signálu, zmenšuje šum.

Frekvenčné vlastnosti OZ

OZ možno použiť na zosilnenie periodických aj

neperiodických striedavých signálov.

OZ je konštruovaný ako

vysokoziskový,širokopásmový zosilňovač.

Frekvečná nestabilita sa dá kompenzovať

vnútorným kompenzačným obvodom.

Frekvenčné vlastnosti OZ charakterizuje

amplitúdovo-frekvenčná charakteristika, AFCH

AFCH OZ

A

Ao

0,707Ao

Bodeho diagram

ACLO

fo je medzná

frekvencia pre Ao

pokles Ao o 3dB

fT⇒frekv.jednotkové-

ho zisku

so spätnou väzbou

pokles ACLO o 3dB fT je tranzitná frek.

∆f je šírka pásma

∆f = fT

bez spätnej väzby

Ao udáva katalóg,

jsm.alebo nf zisk

1

fT=Aofo=ACLOfCL

0

fo

∆f

fCL

fT

log f(Hz)

fCL=(1+Aoβ)fo

ACLO f CL

= AO f O

Ao

=

fO (1 + AO β )

1 + Ao β

Frekvenčné vlastnosti OZ

Frekvenčnými kompenzáciami je treba dosiahnuť

taký tvar frekvenčnej charakteristiky, aby výsledné

zosilnenie bolo stabilné.

Väčšina OZ ako napríklad MAA 741, alebo MAA

1458 sú vnútorne kmitočtovo kompenzované, t.j.

sú stabilné pre akúkoľvek spätnú väzbu. Niektoré

iné operačné zosilňovače, napríklad MAA 748, je

nutné kompenzovať vonkajšími prvkami R,C.

Aby bola zaistená stabilita výstupného zapojenia

musíme postupovať podľa odporučenia výrobcu.

U zosilňovačov s vonkajšou frekvenčnou

kompenzáciou môžeme dosiahnuť pre konkrétne

zapojenie lepšie frekvenčné vlastnosti.

Vlastnosti IOZ:

Vstupný odpor, Ri ⇒ ∞

Výstupný odpor,Ro ⇒0

Zosilnenie, všeobecne Ao ⇒∞

Šírka frekvenčného pásma,∆f ⇒∞

Snaha, aby sa parametre ROZ približovali

parametrom IOZ.

Čo najmenšie diferenciálne napätie na vstupe.

Virtuálna nula.Potom do vstupov netečie

prúd.Vysoký vstupný odpor.

Maximálne zosilnenie.

Neinvertujúce zapojenie OZ

Náhradná schéma

Virtuálna zem

R1

Ud

Ui

+

Rf

⇒

Uo

Ui

Rf

Uo

R1

Delič napätia

+

Ui

100kΩ

20kΩ

Uo

Virtuálna zem

R1

Ud

Ui

+

Rf

Uo

V bode je potenciál rovný Ui ⇒ Ud ≈ 0

(virtuálna zem)

Rf

U o R f + R1

Ao === 1+

UiR1R1

Koncepcia virtuálnej zeme

OZ má veľmi vysoké zosilnenie

Uo = Ao Ui

Ui je Ud

Príklad

Ak Uo =-1V a Ao=106 , potom Ui= 10-6V=1 V

V porovnaní s inými napätiami je to takmer 0V!!!

Nie je to ale skutočne 0V, ale len zdanlivo, takmer,

virtuálne.

Táto aproximácia alebo virtuálna zem

zjednodušuje analýzu obvodov s OZ.

Aproximácia obvodu,virtuálna zem

R1

Ui

I

I

Ui≈0

Ii≈0

Rf

Uo

majú rovnaký

potenciál

Napätie Ui je takmer nulové, ale predpokladáme,

že netečie žiadny prúd cez vstup OZ do zeme.

V schéme uvažujeme skrat, len virtuálny, preto

netečie žiadny prúd cez skrat do zeme, ale len cez

odpory.UU

I=

i

R1

=−

o

Rf

Vlastnosti neinvertujúceho zapojenia OZ

Nulový fázový posun signálu

Vstupný odpor je veľmi vysoký,ako u IOZ Ri ⇒ ∞

Prúd tečúci cez delič napätia dodáva výstup OZ

Vysoká frekvenčná stabilita

Výstupný odpor je veľmi malý

Ri = (1 + Aβ )rd

ro

Ro =

1 + βA

Pre svoj veľmi vysoký vstupný odpor sa neinvertujúce

zapojenie OZ nazýva elektrometrický zosilňovač

( elektrometer)

Invertujúce zapojenie OZ

Virtuálna zem

-Ii

Rf

Náhradná schéma

⇒

Ui

R1 Ii -Ii Rf

I=0

Uo

R1 I

i

Ui

Ud

+

Uo

Rf

Uo − Ii R f

Ao ===−

UiI i R1R1

Vlastnosti invertujúceho zapojenia OZ

180° fázový posun signálu

Vstupný odpor je R1

Prúd tečúci cez delič napätia dodáva zdroj

signálu,vyžaduje sa veľký výkon vstupného

signálu

Výstupný odpor je veľmi malý

Ri = R1

ro

Ro =

1 + βA

R2

R1

-

Rd

Rg

Rk

UI

+

R3pomáha

vyrovnávať nesy-

metriu vstupov OZ

a volí sa

,

RZ

UO

R3

R3 =

R1R f

Rf

R1

Ui

R1 + R f

Ud

+

R3

RZ

ak Rf>>R1, potom

R3=R1

Uo

Príklad:

Požadované zosilnenie invertujúceho zosilňovača

je A=40dB pri Rg=0. UCC =±15V. Použiť ideálny OZ.

Vypočítajte R1,Rf a R3. Určite max. vstupné napätie pre IO

MAA1458. Určite v percentách vplyv napäťovej

nesymetrie na výstupný signál 10V.

Výpočet:

Volíme R1=1kΩ, potom Rf=A.R1=100.1.103=100kΩ.

R3=R1=1kΩ.

Pre MAA1458 je max. rozkmit výstupného napätia

UO=±14V (katalógová hodnota), t.j. pre A=40dB je

UI=UO/100=±14V/100=±140mV.

Napäťová nesymetria vstupov je 1mV (katalógová

hodnota). Pri zosilnení A=40dB sa to prejaví na výstupe

ako 100mV, čo je pri výstupnom napätí 10V zmena 1%.

Aplikácie OZ

Sčítačka,sumátor

Rf

R1

U1

U2

U3

R3

R2

Ud

+

Uo

Každý vstup dodáva

napätie do výstupu

násobené zosilnením

RfRf Rf

U o = −  U1 +U2 +U3 

R

R2R3 1

Integrátor

R

Ui

I

Ud

I

C

+

Uo

1

uo (t=) =1−ui (t )dt + uo (0)

−U

∫

⇒

U

ωRC RC 0

o

i

1

Xc =

ωC

UiUoUo

I==−=−= −ωU oC

1

RXc

t

ωC

Príklad

R

Ui=1V 1MΩ

I

Ud

I

C=1µF

+

Uo

Uo − 1

1

=== −1

U i RC 1MΩx1µF

0V

Sklon=-1

Ramp=píla

-1V

Derivátor

C

Ui

I

Ud

I

R

A

1/RC

ω

+

Uo

dU i (t )

uo (t ) = − RC

dt

Prúdom riadený napäťový zdroj

Prevodník prúd-napätie

Ii

Ii

Ii

Ud

+

Uo

Rf

Uo

Ii −=0

Rf

Uo = − R f Ii

Napäťový sledovač

Jednotkový

zosilňovač

Napäťový buffer-

oddeľovací stupeň

Ud

Ui

+

Uo

Ao = 1 => Ui = Uo

Ri sa blíži k nekonečnu

Ro sa blíži k 0 ,

izolácia vstupu od výstupu, ideálne vlastnosti pri

vytváraní stupňov, kaskád

Komparátor

Neinvertujúci komparátor, MAA 741

( Môže byť aj invertujúci komparátor).

24

+UCC

7

741

Ui 4 +3

4

-UCC

6

Uo

Ui

Uo

-Usat

Zmena sínusového,lineárneho

t

signálu na

+Usat

obdĺžnikový,digitálny.Rýchlosť

t zmeny daná parametrami OZ

Operačné zosilňovače sa využívajú aj vo

funkcii aktívnych frekvenčných filtrov.

Hlavne pre veľmi malé frekvencie sú

jediným riešením.

Operačný zosilňovač s diferenčným vstupom

Rf

R1

u1

ud=u2-u1

R2

u2

ud

+

uo=Ad.ud

R3

symetrický⇒Rf =R3 a R1=R2

⇒

A=Rf/R1

uo =

1 + R f / R1

1 + R2 / R3

u2 −

Rf

R1

u1

Ak R1=R2=10kΩ a Rf=R3=50kΩ

ΩΩ

potom A=5

Využitie OZ na rozsvietenie LEDky

Neinvertujúci OZ

10k

Uref

Ud

Ui

+

-12V

741

+12V LED svieti len vtedy,

ak je na anóde +Uo

Uo

470

LED

10k

U ref

10k

=12V = 6V

10k + 10k

LED „ON“, len keď Ui > Uref

Uref

Ud

Ui

+

741

Uo

LED

Využitie OZ na rozsvietenie LEDky

Invertujúci OZ

+12V

LED svieti len vtedy,

ak jej na anóde +Uo

Uo

470

-12V

LED

10k

Ui

Ud

Uref

+

741

10k

U ref

10k

=12V = 6V

10k + 10k

LED „ON“, len keď Ui<Uref